## Decreto 27001

## ANEXO 2

CUADRO No.1: GRUPOS REACTIVOS  PARA DETERMINAR INCOMPATILIBILIDAD DE LOS DESECHOS PELIGROSOS

| GRUPO 1 | - Lodos de diacetileno - Líquidos caústicos alcalinos - Limpiadores alcalinos - Líquidos alcalinos corrosivos - Fluidos alcalinos corrosivos de batería - Aguas caústicas residuales - Lodos calizos y otros alcális corrosivos - Aguas residuales calizas - Caliza y agua - Residuo caústico - Lodos de lavadores de efluentes gaseoso de altos hornos - Lodos de operaciones primarias en la producción de cobre - Residuos de cribado del drenaje en procesos de curtiduría en: pulpado de pelo retenido, acabado húmedo y reparación de pieles para teñido deslanado - Residuo alcalinos de la limpieza de embarcaciones - Soluciones gastadas de los baños de sal en el limpiado de recipientes en las operaciones de tratamiento de calor de metales - Tierras de blanqueo de aceites o grasas. |
| --- | --- |
| GRUPO 2 | - Lodos ácidos - Acido y agua - Acido de baterías - Limpiadores químicos - Electrolitos ácidos - Lechada ácida o solvente - Licor y otros ácidos corrosivos - Residuo ácido - Mezclas de residuos ácidos - Residuos de ácido sulfúrico - Aguas fuertes del vidrio - Aguas de tratamiento con piedra pómez o metales preciosos - Aguas de los procesos de concentración de metales pesados - Aguas de lodos - Aguas de tratamiento de aguas de operación de galvanoplastia - Aguas de tratamiento de aguas de la producción de pigmentos azules de fierro - Aguas de tratamiento de aguas de la producción de pigmentos naranja de molibdato - Aguas de las soluciones de las operaciones de galvanoplastia - Residuo en la fabricación de semiconductores - Residuos conteniendo mercurio de procesos electrolíticos |
|  | - Residuos ácidos en el procesamiento de películas - Soluciones gastadas de las operaciones de galvanoplastia y del enjuague de las operaciones de la misma - Soluciones de grabado de silicio - Soluciones de extrusión de aluminio - Soluciones ácidas de la limpieza química |
| - GRUPO 3 | - Aluminio - Berilio - Calcio - Litio - Potasio y Magnesio - Sodio - Zinc en polvo - Otros metales e hidruros reactivos - Aguas de biodegradación de lodos conteniendo carga orgánica o metales pesados contaminantes - Catalizador gastado de cloruro de mercurio - Lodos de equipos de control de emisiones de gases, humos y polvos - Lodos de oxidación de tratamiento biológico que contenga cualquier sustancia tóxica sujeta a control sanitario o ecológico - Lodos de oxidación de tratamiento de aguas residuales - Lodos de tratamiento de aguas de la producción de pigmentos verdes de cromo, oxidos de cromo (anhidridos e hidratados) - Residuos del horno en la producción de pigmentos verdes de oxido de cromo - Residuos de la polarización de los procesos de calcinación y de los procesos de la molienda de cerámica piezoelectrica - Residuos de pintura removida de muebles - Residuos de sello caliente y aluminio - Residuos de asbestos en todas sus formas, asbesto residual - Residuos de todo material que contenga metales pesados - Sólidos provenientes de embalses de fundidoras de plomo - Tierras con catalizador de niquel - Asbesto residual |
| - GRUPO 4 | - Alcoholes - Agua - Disolventes gastados no halogenados: cresoles, ácido cresilisico, nitrobenceno, metanol, tolueno metilcetona, metilisobutilcetona, disulfuro de carbono, isobutanol, piridina, xileno, acetona, acetato de etilo, etilbenceno, eter etilico, alcohol n-butilico, ciclohexanona. |
| - GRUPO 5 | - Cualquier residuo concentrado de los grupos 1 o 2 - Calcio - Litio - Hidruro metalico - Potasio - SOCl (Cloruros de los oxiacidos de azufre), PCl (cloruros de fósforo), CHSiCl (cloruros de alquilsilano) - Otros residuos reactivos al agua |
| - GRUPO 6 | - Alcoholes - Aldehídos - Hidrocarburos halogenádos - Hidrocarburos nitrados - Hidrocarburos no saturados - Otros compuestos orgánicos y solventes reactivos - Bases fijas de dimetil –sulfato - Carbón Activado conteniendo sustancias peligrosas absorbidas - Disolventes de limpieza en partes mecánicas - Disolventes de laminación mecánica en circuitos electrónicos - Disolventes gastados halogenados en otras operaciones que no sea el desengrasado: Tetracloroetileno, cloruro de metileno, tricloroetileno, 1,1,1-tricloroetano, trifluoroetano, o-diclorobenceno, triclorofluorometano - Disolventes gastados halogenados usados en el desengrasado: tetracloroetileno, tricloroetileno, cloruro de metileno, 1,1,1 tricloroetano, trifluoroetano, tetracloruro de carbono, fluoruros de carbono clorados - Envases vacíos que hubieran contenido cualquier tipo de plaguicida - Envases y tambos vacíos usados para el manejo de residuos químicos peligrosos ambientales - Lodos de baño de aceite en el templado y tratamiento de calor de metales - Lodos de tratamiento de aguas de residuos del templado en las operaciones de tratamiento de calor de metales. - Residuos de la fabricación de computadoras - Residuos de la limpieza de circuitos por inmersión - Residuos de la molienda química en equipos miniatura - Residuos de disolventes en la producción de capacitores de cerámica |
|  | - Residuos en la fabricación de cintas magnéticas - Residuos de la impresión de periódicos y limpieza de los equipos - Residuos de fotoacabado - Residuos de retrograbado e impresión por placa - Residuos de protección de componentes electrónicos - Residuos de disolventes usados para la extracción de café y cafeína - Residuos de bifenilos policlorados o de cualquier otro material que los contenga - Residuos de los fondos de los tanques de distribución de gasolinas conteniendo tetraetilo de plomo - Residuos en la fabricación de microfilmes - Residuos de laboratorios de circuitos impresos en madera - Mezclas de residuos de plaguicidas - Plaguicidas caducos - Subproductos de la fabricación de plásticos - Lodos aceitosos de los procesos de refinación de petróleo crudo - Bifenilos policlorados residuales - Materiales que contengan bifenilos policlorados en concentraciones mayores a 50 ppm - Materiales que contengan residuos de dibenzodioxinas o dibenzofuranos - Lodos de las perforaciones de exploración |
| - GRUPO 7 | - Residuos de la flotación selectiva en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales - Sedimentos de los residuos de lagunas de tratamiento de aguas de cianidación en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales - Sedimentos de los residuos de las lagunas de tratamiento de aguas de cianuración en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales - Soluciones gastadas de baños de cianuro en las operaciones de recuperación de metales a partir de minerales - Soluciones gastadas de cianuro en las operaciones de tratamiento de superficies de metales pesados |
| - GRUPO 8 | - Cloratos - Cloro - Cloritos - Acido cromico - Hipocloritos - Nitratos - Percioratos - Permanganatos |
|  | - Peroxidos - Otros agentes oxidantes fuertes - Lodos de tratamiento de aguas en la fabricación y procesamiento de explosivos - Lodos de tratamiento de aguas en el proceso electrolítico en la producción de cloro |
| - GRUPO 9 | - Acido acético y otros ácidos orgánicos - Residuos del grupo 3 - Residuos del grupo 6 - Otros residuos inflamables y combustibles |